Decreto ……2004: Applicazione della direttiva n.89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della repubblica 21 aprile 1993 n.246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di aggregati

IL DIRETTORE GENERALE

PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITA’

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

IL CAPO DIPARTIMENTO

DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VISTA la direttiva n.89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'articolo 4 della direttiva n.93/68/CEE;

VISTO l'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.246, per l'attuazione della direttiva n.89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell’Unione Europea;

VISTO l'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.246, per l'attuazione della direttiva n.89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;

VISTI gli articoli 3 e 16 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n° 29 ;

VISTO l’articolo 16, comma 1, lettera d del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n° 165;

VISTE le Decisioni della Commissione Europea 98/598/EC del 9/10/1998, 98/601/EC e 99/469/EC modificate dalla Decisione 01/596/EC, con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetto del presente decreto;

VISTE le comunicazioni della Commissione dell'Unione europea pubblicate sul Giornale ufficiale dell’Unione Europea 2002/C212/06 del 27.2.03, 2002/C320/05 del 20.12.02, 2003/C47/02 del 27.2.03, 2003/C75/08 del 27.3.03 contenenti i riferimenti alle norme europee armonizzate  EN 13055-1: 2002, EN 13139: 2002, EN 13383-1: 2002, EN 12620: 2002, EN 13242: 2002, EN 13450: 2002;

VISTI i decreti  relativi alla comunicazioni dei riferimenti delle norme armonizzate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell’art.1 comma 4 del decreto del Presidente della repubblica 21 aprile 1993 n. 246;

SENTITO il parere della Prima Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, reso con voto n.169 nell’adunanza del 27 luglio 2004.

ESPLETATA, con notifica 2005/  /I la procedura d’informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

### DECRETANO

# Art.1

Metodi di attestazione della conformità

1.	I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.

2.	Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente sul Giornale Ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, costituiscono riferimento per l’aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall’articolo 6, commi 3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993 n° 246

3.	Ai sensi dell’art.6 commi 2 e 3 del D.P.R. 21 aprile 1993 n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui alle appendici ZA delle norme armonizzate, sono dettagliati nell’allegato 2 al presente decreto.

4.	I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell’appendice ZA – Prospetto ZA.2 – “Sistemi di attestazione della conformità” delle relative norme europee armonizzate elencate nell’allegato 1.

# Art.2

Caratteristiche tecniche

1.	Ai sensi dell’art.6 comma 1 e art. 10 comma 2 del DPR n.246/93, il fabbricante di aggregati o il suo mandatario stabilito nell’Unione Europea, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all’allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall’appendice ZA delle norme europee armonizzate di cui all’allegato 1.

Art.3

Periodo transitorio

1.	I prodotti già immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del presente Decreto possono essere mantenuti in commercio fino a  nove mesi  a partire dalla data di entrata in vigore del  Decreto stesso.

Il presente decreto é pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma,

| Il Direttore Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività | Il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici | Il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile |
| --- | --- | --- |

ALLEGATO 1

INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE  DI RIFERIMENTO

Per gli aggregati le norme europee di riferimento sono:

EN 13055-1: 2005 “Aggregati leggeri - Parte 1: Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione” recepita come UNI EN 13055-1: 2003 .

EN 13139: 2005 “Aggregati per malta” recepita come UNI EN 13139: 2003 .

EN 13383-1: 2002 “Aggregati per opere di protezione (armourstone) - Parte 1: Specifiche” recepita come UNI EN 13383-1: 2003 .

EN 12620: 2002 “Aggregati per calcestruzzo” recepita come UNI EN 12620: 2003 .

EN 13242: 2002 “Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade” recepita come UNI EN 13242: 2004

EN 13450: 2002 “Aggregati per massicciate per ferrovie” recepita come UNI EN 13450: 2003 .

ALLEGATO 2

SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA’

I metodi di controllo della conformità degli aggregati sono quelli riportati nelle Decisioni della Commissione Europea 98/598/EC del 9/10/1998, 98/601/EC e 99/469/EC modificate dalla Decisione 01/596/EC, indicati nelle norme armonizzate di cui all’allegato 1 e dettagliati nella seguente tabella.

| Prodotto | Uso Previsto | Sistema di Attestazione della Conformità |
| --- | --- | --- |
| Aggregati leggeri: Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - UNI EN 13055-1 | Calcestruzzo strutturale | 2+ |
|  | Uso non strutturale | 4 |
| Aggregati per malta UNI EN 13139 | Malte per usi strutturali | 2+ |
|  | Uso non strutturale | 4 |
| Aggregati per opere di protezione (armourstone) - Parte 1: Specifiche UNI EN 13383-1 | Mantellate di protezione | 2+ |
|  | Uso non strutturale | 4 |
| Aggregati per calcestruzzo UNI EN 12620 | Calcestruzzo strutturale | 2+ |
|  | Uso non strutturale | 4 |
| Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade UNI EN 13242 | Uso in elementi strutturali | 2+ |
|  | Uso non strutturale | 4 |
| Aggregati per massicciate per ferrovie UNI EN 13450 | Massicciate ferroviarie | 2+ |
|  | Uso non strutturale | 4 |

Il Sistema 2+ è quello specificato all’art.7, comma 1 lettera B, Procedura 1 del DPR n.246/93, comprensiva della sorveglianza, giudizio ed approvazione permanenti del controllo di produzione in fabbrica.

Il Sistema 4 è quello specificato all’art.7, comma 1 lettera B, Procedura 3, del DPR n.246/93.

ALLEGATO 3

CARATTERISTICHE TECNICHE DA DICHIARARE A  CURA DEL FABBRICANTE

Il fabbricante di aggregati dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle in funzione dell’uso previsto, nelle forme stabilite dalle appendici  ZA della norme armonizzate di cui all’allegato 1.

La dicitura Si/NPD apposta in tabella a fianco di una caratteristica del prodotto, lascia al produttore la facoltà di esercitare l’opzione “prestazione non determinata“ per tale caratteristica.

Resta invariato per il produttore l’obbligo di elencare detta caratteristica assieme alle altre, segnalando per essa l’uso della citata opzione, tramite  la dicitura  NPD.

Aggregati leggeri  per calcestruzzo, malta e malta per iniezione

AGGREGATI  (UNI EN 13055-1)

| Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA) |  | Dichiarazione |
| --- | --- | --- |
| Forma dei granuli Dimensione dei granuli Massa volumica in mucchio | Forma delle particelle | Si |
|  | Distribuzione granulometrica | Si |
|  | Massa volumica in mucchio | Si |
| Percentuale di granuli frantumati | Percentuale di granuli frantumati | Si |
| Purezza | Contaminanti organici | Si |
| Resistenza alla frammentazione/ frantumazione | Resistenza alla frantumazione | Si |
| Composizione/contenuto | Cloruri | Si |
|  | Solfati solubili in acido | Si |
|  | Zolfo totale | Si |
| Stabilità di volume | Resistenza alla disgregazione | Si |
| Assorbimento di acqua | Assorbimento di acqua | Si |
| Sostanze pericolose: Emissione di radioattività (per aggregati derivanti da giacimenti radioattivi per impiego in calcestruzzo da costruzione) Rilascio di metalli pesanti Rilascio di idrocarburi poliaromatici Rilascio di altre sostanze pericolose | Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione | (*) |
| Durabilità al gelo/disgelo | Resistenza al gelo e disgelo | Si |
| Durabilità alla reattività alcali-silice | Reattività alcali-silice | Si |

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfate dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Aggregati leggeri  per calcestruzzo, malta e malta per iniezione

FILLER (UNI EN 13055-1)

| Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA) |  | Dichiarazione |
| --- | --- | --- |
| Finezza/dimensione dei granuli | Distribuzione granulometrica | Si |
| Massa volumica in mucchio | Massa volumica in mucchio | Si |
| Composizione/contenuto | Cloruri | Si |
|  | Solfati solubili in acido | Si |
|  | Zolfo totale | Si |
| Purezza | Contaminanti organici | Si |
| Stabilità di volume | Resistenza alla disgregazione | Si/NPD |
| Perdita al fuoco (solo per ceneri) | Perdita al fuoco (solo per ceneri) | Si |
| Rilascio di altre sostanze pericolose | Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione | (*) |
| Durabilità al gelo/disgelo | Resistenza al gelo e disgelo | Si/NPD |

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfate dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Aggregati per calcestruzzo - AGGREGATI (UNI EN 12620)

| Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA) |  | Dichiarazione |
| --- | --- | --- |
| Forma, dimensione e massa volumica dei granuli | Dimensione dell’aggregato | Si |
|  | Granulometria | Si |
|  | Forma dell’aggregato grosso | Si/NPD |
|  | Massa volumica dei granuli e assorbimento di acqua | Si |
| Pulizia | Contenuto in conchiglie nell’aggregato grosso | Si/NPD |
|  | Polveri | Si |
| Resistenza alla frammentazione/frantumazione | Resistenza alla frammentazione dell’aggregato grosso | Si (1) |
| Resistenza alla levigabilità/abrasione/usura | Resistenza alla usura dell’aggregato grosso | Si (2) |
|  | Resistenza alla levigabilità | Si/NPD |
|  | Resistenza all’abrasione superficiale | Si (2) |
|  | Resistenza all’abrasione da pneumatici chiodati | Si/NPD |
| Composizione/contenuto | Cloruri | Si |
|  | Solfati solubili in acido | Si |
|  | Zolfo totale | Si |
|  | Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo | Si |
|  | Contenuto di carbonato negli aggregati fini per strati di usura delle pavimentazioni di calcestruzzo | Si |
| Stabilità di volume | Stabilità di volume- ritiro per essiccamento | Si/NPD |
|  | Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d’altoforno raffreddata in aria | Si/NPD |
| Assorbimento di acqua | Massa volumica dei granuli e assorbimento di acqua | Si |
| Sostanze pericolose: Emissione di radioattività (aggregati derivanti da fonti radioattive destinati a calcestruzzi per edifici) Rilascio di metalli pesanti Rilascio di idrocarburi poliaromatici Rilascio di altre sostanze pericolose | Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione | (*) |
| Durabilità al gelo/disgelo | Resistenza al gelo/disgelo dell’aggregato grosso | Si (3) |
| Durabilità alla reazione alcali-silice | Reattività alcali-silice | Si |

(1) Caratteristica richiesta per calcestruzzo strutturale. Per gli altri usi: “Si/NPD”.

(2) “Si/NPD” per calcestruzzo non soggetto ad abrasione

(3) Caratteristica richiesta per calcestruzzo in ambiente soggetto a gelo e disgelo. Negli altri casi: “Si/NPD”.

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfate dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Aggregati per calcestruzzo - FILLER (UNI EN 12620)

| Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA) |  | Dichiarazione |
| --- | --- | --- |
| Finezza/granulometria e massa volumica dei granuli | Filler | Si |
|  | Massa volumica dei granuli e assorbimento di acqua | Si |
| Composizione/contenuto | Cloruri | Si |
|  | Solfati solubili in acido | Si |
|  | Zolfo totale | Si |
|  | Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo | Si |
| Pulizia | Polveri | Si |
| Stabilità di volume | Stabilità di volume – ritiro per essicamento | Si/NPD |
|  | Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d’altoforno raffreddata in aria | Si |
| Rilascio di altre sostanze pericolose | Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione | (*) |
| Durabilità al gelo/disgelo | Resistenza al gelo/disgelo dell’aggregato grosso | Si/NPD |

Aggregati per malta - AGGREGATI (UNI EN 13139)

| Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA) |  | Dichiarazione |
| --- | --- | --- |
| Forma, dimensione e massa volumica dei granuli | Dimensione dell’aggregato | Si |
|  | Granulometria | Si |
|  | Forma dei granuli | Si/NPD |
|  | Massa volumica dei granuli | Si |
| Pulizia | Contenuto in conchiglie | Si/NPD |
|  | Fini | Si |
| Composizione/contenuto | Cloruri | Si |
|  | Solfato solubile in acido | Si |
|  | Zolfo totale | Si |
|  | Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento della malta | Si |
| Stabilità di volume (applicabile solo per aggregati industriali) | Materia idrosolubile | Si |
| Assorbimento di acqua | Assorbimento di acqua | Si |
| Sostanze pericolose: Emissione di radioattività (per aggregati derivanti da fonti radioattive destinati a calcestruzzo per edifici) Rilascio di metalli pesanti Rilascio di carbonio poliaromatico Rilascio di altre sostanze pericolose | Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione | (*) |
| Durabilità al gelo/disgelo | Resistenza al gelo/disgelo | Si/NPD |
| Durabilità alla reazione alcali-silice | Reattività alcali-silice | Si |

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfate dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Aggregati per malta - FILLER (UNI EN 13139)

| Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA) |  | Dichiarazione |
| --- | --- | --- |
| Finezza/dimensione e massa volumica dei granuli | Dimensioni dell’aggregato | Si |
|  | Granulometria | Si |
|  | Forma dei granuli | Si/NPD |
|  | Massa volumica dei granuli | Si |
| Composizione/contenuto | Cloruri | Si |
|  | Solfati solubili in acido | Si |
|  | Zolfo totale | Si |
|  | Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento della malta | Si |
| Pulizia | Contenuto di conchiglie | Si/NPD |
|  | Fini | Si/NPD |
| Perdita al fuoco (solo per ceneri) (applicabile solo ad aggregati industriali) | Perdita al fuoco | Si |
| Rilascio di sostanze pericolose | Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione | (*) |
| Durabilità al gelo/disgelo | Resistenza al gelo/disgelo | Si/NPD |

Aggregati per massicciate per ferrovie (UNI EN 13450)

| Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA) |  | Dichiarazione |
| --- | --- | --- |
| Forma, dimensione e massa volumica delle particelle | Dimensione delle massicciate per ferrovie | Si |
|  | Granulometria | Si |
|  | Forma delle particelle | Si |
|  | Massa volumica delle particelle | Si |
| Resistenza alla frammentazione/frantumazione | Resistenza alla frammentazione | Si |
| Resistenza al logoramento | Resistenza all’usura | NPD |
| Purezza | Contenuto di fini | Si |
| Rilascio di sostanze pericolose | Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione | (*) |
| Durabilità al gelo/disgelo | Resistenza al gelo e disgelo | Si |
| Durabilità agli agenti atmosferici | Sonnenbrand | Si/NPD |

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfate dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade (UNI EN 13242)

| Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA) |  | Dichiarazione |
| --- | --- | --- |
| Forma, dimensione e massa volumica delle particelle | Dimensioni dell’aggregato | Si |
|  | Granulometria | Si |
|  | Forma dell’aggregato grosso | Si/NPD |
|  | Massa volumica delle particelle | Si/NPD |
| Purezza | Contenuto di fini | Si |
|  | Qualità dei fini | Si |
| Percentuale di particelle frantumate | Percentuale di particelle rotte frantumate e di particelle totalmente arrotondate negli aggregati grossi | Si |
| Resistenza alla frammentazione/frantumazione | Resistenza alla frammentazione dell’aggregato grosso | Si |
| Stabilità volumetrica | Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d’altoforno e d’acciaieria per gli aggregati non legati | Si/NPD |
| Assorbimento/suzione di acqua | Assorbimento di acqua | Si/NPD |
| Composizione/contenuto | Solfato solubile in acido | Si |
|  | Zolfo totale | Si/NPD |
|  | Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici | Si/NPD |
| Resistenza all’attrito | Resistenza all’usura dell’aggregato grosso | Si |
| Sostanze pericolose: Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione Rilascio di altre sostanze pericolose | Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione | (*) |
| Durabilità agli agenti atmosferici | “Sonnenbrand” del basalto | Si/NPD |
| Durabilità al gelo/disgelo | Resistenza al gelo e disgelo | Si/NPD |

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfate dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Aggregati per opere di protezione (armourstone) (UNI EN 13383-1)

| Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA) |  | Dichiarazione |
| --- | --- | --- |
| Forma, dimensione e massa volumica dei granuli | Forma | Si |
|  | Granulometrie | Si |
|  | Massa volumica dei granuli | Si |
| Resistenza a rottura | Resistenza a rottura | Si |
| Resistenza allo sfregamento | Resistenza all’usura | Si |
| Rilascio di sostanze pericolose | Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione | (*) |
| Durabilità delle loppe | Disintegrazione del silicato bicalcico della loppa di altoforno raffreddata in aria | Si |
|  | Disintegrazione del ferro della loppa di altoforno raffreddata in aria | Si |
|  | Disintegrazione della scoria d’acciaio | Si |
| Durabilità al gelo/disgelo | Resistenza al gelo e disgelo | Si |
| Durabilità alla cristallizzazione salina | Resistenza alla cristallizzazione salina | Si/NPD |
| Durabilità al Sonnenbrand del basalto | Sonnenbrand | Si/NPD |

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfate dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.