DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE N. 381 DEL 1998

(G.U. 3-11-1998, n. 257)

Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana

| Sommario |  |
| --- | --- |
| Articoli pubblicati | Titolo dell'articolo |
| Art. 1. | Campo di applicazione |
| Art. 2. | Definizioni ed unità di misura |
| Art. 3. | Limiti di esposizione |
| Art. 4. | Misure di cautela ed obiettivi di qualità |
| Art. 5. | Risanamenti |
| Art. 6. | Entrata in vigore |

# Art. 1.

Campo di applicazione

[1] Le disposizioni del presente decreto fissano i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz.

[2] I limiti di esposizione di cui al presente decreto, non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali.

# Art. 2.

Definizioni ed unità di misura

[1] Le definizioni delle grandezze fisiche citate nel decreto e le corrispondenti unità di misura sono riportate in allegato A che, unitamente agli allegati B e C , è parte integrante del presente decreto.

# Art. 3.

Limiti di esposizione

[1] Nel caso di esposizione al campo elettromagnetico i livelli dei campi elettrici, magnetici e della densità di potenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti, non devono superare i valori di tabella 1.

Tabella 1

LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE

AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

| Frequenza f (MHz) | Valore efficace di intensità di campo elettrico E (V/m) | Valore efficace di intensità di campo magnetico H (A/m) | Densità di potenza dell’onda piana equivalente (W/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,1 - 3 > 3 - 3000 > 3000 - 300000 | 60 20 40 | 0,2 0,05 0,1 | — 1 4 |

[2] Nel caso di campi elettromagnetici generati da più sorgenti, la somma dei relativi contributi normalizzati, definiti in allegato B , deve essere minore dell'unità.

# Art. 4.

Misure di cautela ed obiettivi di qualità

[1] Fermi restando i limiti di cui all'art. 3, la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

[2] Per i fini di cui al precedente primo comma, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico intesi come valori efficaci e, per frequenze comprese tra 3 Mhz e 300 GHz, 0,10 W/m 2 per la densità di potenza dell'onda piana equivalente.

[3] Nell'ambito delle proprie competenze, fatte salve le attribuzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le regioni e le province autonome disciplinano l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui al precedente art. 3 e dei valori di cui al precedente comma, il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità, nonché le attività di controllo e vigilanza in accordo con la vigente normativa, anche in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per quanto attiene all'identificazione degli impianti e delle frequenze loro assegnate.

# Art. 5.

Risanamenti

[1]    Nelle zone abitative o sedi di attività lavorativa per lavoratori non professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili alla popolazione ove sono superati i limiti fissati al precedente art. 3 e all’art. 4, secondo comma, devono essere attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti. Le modalità ed i tempi di esecuzione per le azioni di risanamento sono prescritte dalle regioni e province autonome, secondo la regolamentazione di cui al precedente art. 4, terzo comma.

[2]    La riduzione a conformità da svolgere nell’ambito dell’attività di risanamento deve essere effettuata in accordo a quanto riportato nell’allegato C .

# Art. 6.

Entrata in vigore

[1] Il presente decreto entra in vigore il 2 gennaio 1999.

Allegato A

DEFINIZIONI ED UNITA` DI MISURA

Campo elettrico : si definisce campo elettrico una quantità vettoriale che, in ogni punto di una data regione di spazio, rappresenta il rapporto fra la forza esercitata su una carica elettrica di prova q ed il valore della carica stessa.

L’unità di misura del campo elettrico nel sistema S.I. è il volt/metro (V/m).

Campo magnetico : si definisce campo magnetico una quantità vettoriale-assiale definita in ogni punto di una data regione di spazio in modo tale che il suo rotore sia eguale alla densità di corrente elettrica totale, compresa la corrente di spostamento.

L’unità di misura del campo magnetico nel sistema S.I. è l’ampere/metro (A/m).

Densità di potenza elettromagnetica S : è la potenza elettromagnetica che fluisce attraverso l’unità di superficie, normale alla direzione di propagazione. Nella regione di campo lontano S è legata al valore efficace del campo elettrico E_{eff} ed al valore efficace nel campo magnetico H eff dalle relazioni:

L’unità di misura della densità di potenza elettromagnetica nel sistema S.I. è il watt/metro-quadro (W/m 2 ).

Frequenza f : numero di cicli o periodi nell’unità di tempo.

L’unità di misura della frequenza nel sistema S.I. è l’hertz (Hz): sono di uso frequente i multipli kilohertz (1 kHz = 10³ Hz); megahertz (1 MHz = 10 6 Hz); gigahertz (1 GHz = 10 9 Hz).

Media sull’intervallo temporale (t 1 , t 2 ) : per una grandezza p(t) variabile nel tempo è data dalla espressione:

Valore efficace : di una grandezza periodica a(t) si definisce valore efficace l’espressione:

Onda piana : è una distribuzione di campo elettromagnetico propagativo, in cui in ogni punto i vettori campo elettrico e campo magnetico sono perpendicolari fra loro e giacciono su piani perpendicolari alla direzione di propagazione.

Regione di campo lontano: regione di spazio, sufficientemente lontano dalla sorgente, nella quale il campo elettromagnetico ha una distribuzione con le caratteristiche dell’onda piana. L’estensione di questa regione dipende dalle dimensioni massime lineari D dell’elemento radiante e dalla lunghezza d’onda λ del campo emesso. Si assume che la regione di campo lontano inizia ad una distanza dalla sorgente maggiore della quantità r eguale alla maggiore fra le quantità λ ε D 2 λ.

Obiettivi di qualità : sono valori di campo elettromagnetico da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, usando tecnologie e metodiche di risanamento disponibili, al fine di realizzare obiettivi di tutela.

Allegato B

MODALITA` ED ESECUZIONE DELLE MISURE E DELLE VALUTAZIONI

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all’art. 3 e dei valori di cui all’art. 4, secondo comma, le intensità dei campi elettromagnetici possono essere determinate mediante calcoli o mediante misure.

Le misure sono comunque necessarie ogni volta che i calcoli facciano prevedere valori di campo elettrico o magnetico che superano 1/2 dei limiti suddetti.

Le misure dei valori dei campi elettromagnetici devono essere eseguite secondo le norme CEI ed in mancanza di queste devono essere eseguite secondo le norme di buona tecnica, emesse in materia dagli organismi internazionali, oppure indicate da enti ed associazioni, anche stranieri, di riconosciuta competenza.

Valori normalizzati delle misure

In presenza di più sorgenti, il limite complessivo di esposizione è 1, da ottenere come somma dei contributi normalizzati delle singole sorgenti: detti contributi sono determinati dividendo il quadrato del valore misurato del campo elettrico oppure del campo magnetico per il quadrato del valore limite corrispondente oppure, per le frequenze comprese fra 3 MHz e 300 GHz, dividendo la densità di potenza per il corrispondente valore limite. La procedura da seguire per la riduzione a conformità è descritta nell’allegato C .

Allegato C

RIDUZIONE E CONFORMITA`

La riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti, che concorrono in un dato punto al superamento dei limiti di esposizione di cui all’art. 3 e dei valori di cui all’art. 4, secondo comma, deve essere eseguito nel seguente modo: indicando con E i il campo elettrico della sorgente i-esima, con L i il corrispondente limite desunto dalla tabella 1, con D i la densità di potenza della sorgente e D Li il corrispondente limite desunto dalla tabella 1, si calcolano i contributi normalizzati che le varie sorgenti producono nel punto in considerazione nel modo seguente:

(1) C i = E 2 i / L 2 i oppure, per frequenze f > 3 MHz, C i = D i / D Li

Se la somma

(2) C = Σ i C i

supera il valore 1 i limiti di esposizione non sono soddisfatti ed i vari segnali Ei vanno pertanto ridotti in modo che risulti C <= 0,8 ai fini di maggior tutela della popolazione.

In via preliminare si individuano con R i quei contributi C i che singolarmente superano il valore 0,8: a ciascuno dei corrispondenti segnali E i deve essere applicato un coefficiente di riduzioneβ i che soddisfa la relazione β i  R i = 0,8.

Se la somma

C = Σ j C j + Σ i β i R i

supera il valore 0,8 i vari segnali E i devono essere ridotti in modo che risulti C <= 0,8.

Dall’insieme dei contributi da normalizzare devono essere esclusi i segnali che danno un contributo inferiore a 1/100 indicati convenzionalmente con l’espressione:

Σ k A k

Quindi la (2) può essere scritta:

(3) C = Σ n En 2/ L n2 + Σ k A k + Σ i β i R i =Σ n En 2/ L n2 + Σ k A k + Σ i β i Ei 2/ Li 2

Ponendo nella (3)

si ottiene:

(4) 0,8 -Σ k A k =α(Σ n En 2/ L n2 + Σ i β i Ei 2/ Li 2)

essendoαil coefficiente di riduzione ed E' j , E' n i nuovi valori, ridotti a conformità, dei campi elettrici.